嵌入式系统开发实习总结报告

学    院    信息工程学院

专    业    计算机科学与即使

题目名称    智能家居数据中心的软件设计与实现

班    级    计科学2301

学    号    20234460

姓    名    周伟东

2026年 6月 12日

自主实习题目、任务要求、技术指标

- 自主实习题目： 实习题目：《智能家居数据中心的软件设计与实现》。 - 任务要求： 任务要求：完成基于STM32F103单片机的智能家居数据采集与控制系统开发，利用STM32CubeMX完成外设配置，使用Keil进行嵌入式程序开发，通过FlyMCU完成程序烧录，并结合Qt开发上位机监控平台，实现环境数据实时采集、显示与远程控制。 技术指标：系统能够实时采集温湿度、姿态及设备状态信息；串口通信稳定运行；上位机能够实时显示数据并控制下位机设备；系统运行稳定，无明显丢包和死机现象。 - 技术指标 系统软件采用模块化设计思想，将驱动层、协议层和应用层进行分离。 驱动层负责GPIO、USART、TIM、IIC等硬件资源管理；协议层负责数据打包与解析；应用层负责业务逻辑实现。 为了保证系统稳定性，在串口接收过程中引入缓冲区机制，避免数据丢失；在传感器采集过程中加入异常检测，提高数据可靠性。 Qt上位机采用信号与槽机制实现界面响应，通过串口事件驱动接收数据，实现实时刷新显示。 整个系统具有较好的可扩展性，可进一步增加WiFi模块、数据存储模块和云平台接口，实现物联网应用扩展。

项目设计内容

本项目采用“STM32下位机+Qt上位机”的总体架构设计。下位机负责传感器数据采集、设备控制及通信处理；上位机负责数据显示、人机交互和控制指令下发。 1. STM32CubeMX工程搭建 根据STM32F103C8T6芯片型号建立工程，配置系统时钟、GPIO、USART、TIM及IIC等外设。通过CubeMX自动生成初始化代码，提高开发效率并降低配置错误。 2. LED控制模块设计 采用PB12~PB15作为LED控制引脚，实现单灯控制、闪烁控制、多灯联动以及流水灯效果。通过封装驱动函数，实现模块化开发，提高代码复用性。 3. 按键检测模块 利用按键输入实现本地控制功能，通过软件消抖机制避免误触发，提高系统稳定性。按键可用于切换设备状态以及触发不同工作模式。 4. DHT11温湿度采集模块 通过单总线协议读取DHT11传感器数据，实现环境温度和湿度实时监测。利用定时器实现微秒级延时控制，确保通信时序准确。 5. MPU6050姿态检测模块 利用IIC总线完成MPU6050初始化及数据读取，实现三轴加速度和角速度采集，并计算设备倾角和温度信息。 6. 串口通信协议设计 设计固定长度数据帧，包含帧头、数据区和帧尾。下位机周期性上传环境信息，上位机解析数据并显示。控制指令采用相同协议格式，实现远程设备控制。 7. Qt上位机设计 采用Qt Widgets开发图形界面，设计串口管理、数据显示和设备控制模块。用户能够通过界面实时查看环境数据，并控制LED等设备状态。 8. 系统联调 完成上下位机联调，实现数据实时上传、状态显示以及远程控制功能，形成完整智能家居数据中心原型系统。

调试、测试分析及产品操作说明

（一）调试与问题分析 1. CubeMX配置问题 工程生成初期出现时钟配置错误，导致串口通信异常。通过重新配置PLL时钟参数解决问题。 2. LED控制异常 部分LED无法正常点亮，经检查发现开发板LED采用低电平点亮方式，修改程序后恢复正常。 3. DHT11采集失败 由于时序控制不准确导致读取失败，通过优化延时函数并增加重试机制解决问题。 4. MPU6050通信异常 IIC地址配置错误导致设备无法识别，通过查阅数据手册修改设备地址后恢复正常。 5. Qt串口通信问题 串口被其他软件占用导致无法打开，通过关闭占用程序并增加异常提示解决。 （二）功能测试 对系统全部功能进行了测试。测试结果表明： ① LED控制功能正常； ② 按键响应及时； ③ 温湿度采集准确稳定； ④ 姿态数据能够连续输出； ⑤ 串口通信无明显丢包； ⑥ Qt界面数据显示正确； ⑦ 控制指令能够正确下发并执行。 （三）产品操作说明 首先将程序通过FlyMCU烧录至STM32开发板。上电后设备开始运行并采集数据。打开Qt客户端，选择对应串口并点击连接按钮。系统建立通信后即可查看温湿度、姿态角等数据。用户可通过界面按钮控制LED状态，实现远程监控与管理功能。

总结、建议、体会

- 项目简要总结 本次实训围绕“智能家居数据中心的软件设计与实现”展开，完成了从需求分析、系统设计、硬件驱动开发、通信协议设计到Qt上位机开发的完整流程。通过STM32CubeMX、Keil、FlyMCU以及Qt等工具的综合运用，成功实现了环境数据采集、设备控制和数据可视化功能。系统运行稳定，能够满足基本智能家居监控需求。 - 实训项目体会 - 通过本次实训，我对嵌入式系统开发流程有了更加深入的理解。从最初的硬件配置到后期的软件联调，每一个环节都需要严谨的设计与测试。尤其是在调试过程中，我深刻认识到硬件接口、电气特性以及通信协议的重要性。 - 同时，本次项目让我掌握了STM32外设开发、串口通信、IIC通信、Qt图形界面设计以及模块化编程等实用技术，提高了独立分析问题和解决问题的能力。 - 总体而言，本次实训将课堂理论知识与实际工程项目紧密结合，提高了实践能力和工程素养，为今后从事嵌入式开发和物联网开发工作奠定了良好基础。